Додаток 2 до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Технічні характеристики на закупівлю за Кодом ДК 021:2015:44220000-8

«Столярні вироби» (Вікна металопластикові)

Сума 790 000,00 (Сімсот дев'яносто тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ

ВАЖЛИВО! Попередньо, перед початком  робіт, здійснити виїзд представника Виконавця – для здійснення  замірів та уточнення параметрів.

| № з/п | Найменування | Вимоги до закупівлі | Кіль-кість | Од. виміру |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Орієнтований розмір (мм): 3600*1950: -профіль товщиною не менше 70 мм (для підтвердження необхідно надати в складі тендерної пропозиції сертифікат(и) відповідності на профіль); -тип склопакекту 4-24-4 15 шт - 4 мм: Товщина першого скла. - 24 мм: Ширина дистанційної рамки, яка розділяє два скла, створюючи повітряну камеру. - 4 мм: Товщина другого скла. Колір внутрішній: Білий Колір зовнішній: Дуб темний RAL8019 Комплект; Складові; кількість. 1; Додатковий профіль; Профіль підвіконний 30мм; 3590*3. 2; Додатковий профіль; З»єднувач посилювач; 3600*14*3. 3; Посилений метал у раму; Квадрат товщиною 1,4 мм; 1*3. 4; Посилений метал у стулку; товщиною 2,0 мм; 1*3. 5; Антимоскітна сітка; 615*1822/ Коричнева*звичайне; 1,121*3. 6; Антимоскітна сітка; 615*1822/ Коричнева*звичайне; 1,121*3. - склопакет: однокамерний, енергозберігаючий, товщиною не менше 24 мм, не менше ніж з одним енергозберігаючим склом, товщиною не менше 4 мм; -фурнітура віконна: або еквівалент, стальна, цільна, нахильно-поворотна, жорстка, утримуюча масу 90-120 кг, яка витримує цикл відчинення-зачинення – не менше 20 000 циклів (для підтвердження необхідно надати в складі тендерної пропозиції надати сертифікат(и) відповідності на фурнітуру); -опір теплопередачі віконного блоку (R): не менше 0,6 м2 к/Вт; -відливи: з оцинкованої сталі, покритої полімерним покриттям Демонтажні роботи: -віконна конструкція (3 шт.), -підвіконня (3 шт.), -відлив (3 шт.); - Встановлення: -металопластикова конструкціяція (3 шт.), -підвіконня (3 шт.), -відлив (3 шт.). | 3 | шт. |
| 2 |  | Орієнтований розмір (мм): 3450*1400: -профіль товщиною не менше 60 мм (для підтвердження необхідно надати в складі тендерної пропозиції сертифікат(и) відповідності на профіль); -тип склопакекту 4-24-4 35 шт - 4 мм: Товщина першого скла. - 24 мм: Ширина дистанційної рамки, яка розділяє два скла, створюючи повітряну камеру. - 4 мм: Товщина другого скла. Колір внутрішній: Білий Колір зовнішній: Дуб темний RAL8019 Комплект; Складові; кількість. 1; Додатковий профіль; Профіль підвіконний 30мм; 3440*7. 2; Штрипса нестандарт; Коричневий *20*320*100*15*0*0*0*конфігурація 18; 2000*4*7. 3; Посилений метал у рамку; Квадрат товщиною 2,0 мм; 1*7. - склопакет: однокамерний, енергозберігаючий, товщиною не менше 24 мм, не менше ніж з одним енергозберігаючим склом, товщиною не менше 4 мм; -фурнітура віконна: або еквівалент, стальна, цільна, нахильно-поворотна, жорстка, утримуюча масу 90-120 кг, яка витримує цикл відчинення-зачинення – не менше 20 000 циклів (для підтвердження необхідно надати в складі тендерної пропозиції надати сертифікат(и) відповідності на фурнітуру); -опір теплопередачі віконного блоку (R): не менше 0,6 м2 к/Вт; -відливи: з оцинкованої сталі, покритої полімерним покриттям Демонтажні роботи: -віконна конструкція (7 шт.), -підвіконня (7 шт.), -відлив (7 шт.); - Встановлення: -металопластикова конструкціяція (7 шт.), -підвіконня (7 шт.), -відлив (7 шт.). | 7 | шт. |
| 3 |  | Орієнтований розмір (мм): 3600*1950: -профіль товщиною не менше 70 мм (для підтвердження необхідно надати в складі тендерної пропозиції сертифікат(и) відповідності на профіль); -тип склопакекту 4-24-4 - 90шт - 4 мм: Товщина першого скла. - 24 мм: Ширина дистанційної рамки, яка розділяє два скла, створюючи повітряну камеру. - 4 мм: Товщина другого скла. Колір внутрішній: Білий Колір зовнішній: Дуб темний RAL8019 Комплект; Складові; кількість. 1; Додатковий профіль; Профіль підвіконний 30мм; 3590*18. 2; Посилений метал у рамку; Квадрат товщиною 2,0 мм; 1*18. - склопакет: однокамерний, енергозберігаючий, товщиною не менше 24 мм, не менше ніж з одним енергозберігаючим склом, товщиною не менше 4 мм; -фурнітура віконна: або еквівалент, стальна, цільна, нахильно-поворотна, жорстка, утримуюча масу 90-120 кг, яка витримує цикл відчинення-зачинення – не менше 20 000 циклів (для підтвердження необхідно надати в складі тендерної пропозиції надати сертифікат(и) відповідності на фурнітуру); -опір теплопередачі віконного блоку (R): не менше 0,6 м2 к/Вт; -відливи: з оцинкованої сталі, покритої полімерним покриттям Демонтажні роботи: -віконна конструкція (18 шт.), -підвіконня (18 шт.), -відлив (18 шт.); - Встановлення: -металопластикова конструкціяція (18 шт.), -підвіконня (18 шт.), -відлив (18 шт.). | 18 | шт |

Загальні вимоги

Предмет закупівлі повинен бути новим і таким, що не був в експлуатації. Термін та умови його зберігання не порушені, а також має бути відповідно упакований.

Ціна за одиницю товару повинна  включати всі витрати з урахуванням податків та зборів, що мають бути сплачені.

Вартість пропозицій повинна враховувати замір виробу,  витрати на доставку та розвантаження Товару у місці доставки, а також проведення демонтажу вікон, та монтажу нових металопластикових вікон, В ціну товару повинні входити: відливи; підвіконня; монтаж та демонтаж. Поставка товару здійснюється транспортом Учасника та за його рахунок.

Умовою поставки товару є безкоштовна доставка до складу Замовника з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника.

Товар, що постачається повинен бути обов’язково того ж найменування, у тій же кількості та відповідати тим же технічним вимогам, які вказано у  Технічних вимогах

Місце поставки товарів: 57342, Миколаївська область, Баштанський район, село Афанасіївка, вул.Насосна ГНС, 7

Якщо поставка несвоєчасна або товар не відповідає якості, постачальник сплачує штрафи, передбачені відповідними пунктами Договору.

Переможець процедури до моменту укладання договору про закупівлю зобов’язується провести контрольний замір конструкцій.

Якість Товару повинна відповідати технічній документації, діючим на території України стандартам, вимогам якості, умовам договору. Технічні та якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.  Відповідати вимогам діючого санітарного законодавства України, бути безпечними для здоров’я людини. Відповідати вимогам екологічної та пожежної безпеки.

Технічна пропозиція Постачальника повинна обов'язково містити відомості про виробника.

Технічні вимоги:

- профіль металопластикових вікон повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкції, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливі речовини, не змінювати колір).

- у місцях сполучення профілів зі склом або склопакетами у виробах повинні бути встановлені гнучкі ущільнювальні прокладки, які забезпечують надійне закріплення скла або склопакетів.

- вироби повинні бути водонепроникними. В зачиненому стані виробів ущільнювальні прокладки в притулах повинні забезпечувати щільність притиснення стулок і полотен, що виключає проникнення вологи до приміщень.

- для відведення води і сконденсованої вологи в нижніх профілях коробок і стулок повинні бути передбачені спеціальні прорізі у відповідності з технічною документацією за встановленим порядком.

- колір лицевих поверхонь виробів повинен бути однотонним, без плям і включень.

- дефекти поверхонь (риски, усадні раковини, подряпини, бульбашки та інше), а також різнотонність кольору не допускаються.

- лицьові поверхні профілів повинні бути покриті захисною плівкою, яка запобігає їх пошкодженню під час транспортування, а також під час виготовлення і монтажу виробів.

-  фурнітура та закріпляючі деталі та елементи повинні бути корозієстійкі;

-  механізм відкривання нахильно-поворотній, жорсткий;

Інформація (документи), яка підтверджує необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

Сертифікат (виданий Учаснику) на систему управління якістю щодо відповідності до ДСТУ EN ISO 9001:2018 «Системи управління якістю. Вимоги» на виробництво будівельних виробів із пластмас, чинного на дату розкриття тендерних пропозицій. Сертифікат повинний бути виданий Учаснику органом стандартизації, метрології та сертифікації або іншим органом по сертифікації (органом з оцінки відповідності), який був акредитований НААУ на момент видачі сертифікату. Акредитація в частині ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги» повинна розповсюджуватися на сферу поширення відповідного коду, що зазначений у сертифікаті. На підтвердження відповідності даній вимозі надати скановану копію Атестату про акредитацію, виданого НААУ органу, що видав сертифікат, з усіма додатками.

Надати скановану копію Процедури аналізу найвищим керівництвом запровадженої в організації системи управління якістю відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги» або ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги».

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на склопакети

Довідка в довільній формі про безкоштовне гарантійне обслуговування протягом 3 років, а також безкоштовне регулювання металопластикових конструкцій двічі на рік упродовж гарантійного обслуговування.

Увага!!! Роботи з установки вікон будуть виконуватися на небезпечній висоті, це пов»язано з особливостями будови об»єкту, тому для повноти розуміння предмету закупівлі та його об’єму, Учаснику необхідно, в період звернення за роз’ясненнями, особисто відвідати та оглянути об’єкти на яких здійснюватиметься монтаж вікон, оцінити можливості монтажу, їх види та обсяги. Виконання цієї вимоги повинно бути документально зафіксовано, для чого надати у складі тендерної пропозиції підписаний уповноваженою особою замовника та представником учасника Акт огляду.

Сканована копія/-ї документа/-ів дозвільного характеру, виданого/-их учаснику дозвільним органом, та/або декларації/-й відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, що підтверджує/-ють наявність права в Учасника виконувати роботи з підвищеної небезпеки, відповідно до видів робіт:

- роботи, що виконуються на висоті що відноситься до категорії підвищеної небезпеки;

- верхолазні роботи.

Інформаційна довідка в довільній формі (з обов’язковим зазначенням власного або орендованого, лізинг майна), про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, що необхідні для забезпечення поставки продукції, що є предметом закупівлі, в тому числі: автомобільного транспорту (із зазначенням державних номерів, реєстраційної назви, марки, моделі), складських та офісних приміщень тощо.

Довідка, що містить інформацію про наявність працівників (основних спеціалістів інженерно-технічних працівників), які мають необхідні знання та досвід з виконання робіт  в кількості не менше, визначеної в даному оголошенні, а саме:

• працівник, що здійснюватиме загальне керівництво  працівниками, які виконуватимуть заявлені роботи (головний інженер);

• інженер з охорони праці;

• монтажник-складальник МПК.

Наявність в учасника таких працівників підтверджується документами, передбаченими чинним законодавством України, на кожну особу зазначену у довідці (наказ або витяг з наказу або трудова книжка (витяг із трудової книжки).

Протоколи або витяги з протоколів та посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці щодо монтажників-складальників металопластикових конструкцій.

Товар, що постачається повинен бути обов’язково того ж найменування, у тій же кількості та відповідати тим же технічним вимогам, які вказано у  Технічних вимогах.

У разі наявності в Технічних, якісних та кількісних характеристиках предметів закупівлі посилання на конкретні торгівельні марки чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».