ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

# Орієнтована вартість закупівлі -  120 000,00 грн. з ПДВ.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

- Детальний опис предмета закупівлі:

| Назва предмета закупівлі | Кабель |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | 31320000-5 «Електророзподільні кабелі» |
| Назва послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | 31321200-4 Кабелі низької та середньої напруги |
| Кількість поставки товару | 50 м. |
| Місце поставки товару | 27541, Кіровоградська обл., Олександрійський район, село Велика Скельова, вул. Лісова, 17 А. |
| Строк поставки товару | до 30.06.2026 року включно, але не пізніше 5 робочих днів після надходження заявки від Замовника. Однією партією. |

2.Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

| Характеристики | Показники |
| --- | --- |
| Кабель ААШв-10 3х120 (50 м) |  |
| Номінальна напруга | 10 кВ |
| Кількість жил | 3 |
| Площа поперечного перерізу | 120 мм2 |
| Матеріал жили | алюміній |
| Структура жили | моноліт |
| Наявність ізоляції | так |
| Тип кабелю | Водостійка |
| Діапазон робочих температур | -50 0С до +500С |
| Стійкість до горіння | не поширює горіння |
| Товщина ізоляції між жилами | від 5.5 мм до 5,6 мм |
| Товщина ізоляції жила-оболонка | від 4 мм до 4,5 мм |
| Товщина оболонки | від 1.55 мм до 2,00 мм |
| Мінімальний радіус вигину при прокладці | 1100 мм |
| Кабелі силові з алюмінієвими струмопровідними жилами, з паперовою просоченою ізоляцією в алюмінієвій оболонці, із захисним шлангом з ПВХ пластикату. КОНСТРУКЦІЯ: 1 Алюмінієва струмопровідна жила 2 Паперова просочена ізоляція 3 Джгут з кабельного паперу 4 Поясна ізоляція 5 Екран з електропровідного паперу 6 Алюмінієва оболонка 7 Випресований захисний шланг з ПВХ пластикату |  |

3.Вимоги щодо якості предмет закупівлі:

3.1.  Поставка товару здійснюється на умовах DDP – поставка Товару транспортним засобом постачальника на об'єкт Вантажоотримувача (після попереднього зважування), (відповідно до вимог Міжнародних правил «ІНКОТЕРМС 2020»), за адресою: 27541, Кіровоградська область, Олександрійський район, село Велика Скельова, вул. Лісова, 17а. Послуги з навантаження, розвантаження та транспортування  включаються до ціни пропозиції. Товар передається Замовнику одразу весь об’єм закупівлі.

3.2. Товар повинен бути новим і раніше не використаним. При поставці товару повинна додержуватись цілісність товару. Не допускається поставка б/у товару. Товар, що буде постачатися по договору, укладеному з переможцем торгів, проходитиме вхідний контроль відповідними фахівцями на: цілісність, відповідність замовленому. У випадку, якщо товар за результатами контролю товар буде визнаний непридатним до використання Постачальник зобов’язується замінити його на якісний протягом 20-ти днів, з моменту отримання повідомлення від Замовника.