Додаток 2

до  Тендерної документації

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Код ДК 021: 2015:09210000-4 «Мастильні засоби»

(Олива)

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

| Назва предмета закупівлі | Олива |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | 09210000-4 «Мастильні засоби» |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | 09211300-4 «Турбінні оливи» 09211820-5 «Мінеральні оливи» |
| Кількість поставки товару | 1 100 л. |
| Місце поставки товару | Головна насосна станція, село Велика Скельова, Кіровоградська область, Україна, 27541 (за межами населеного пункту). |
| Строк поставки товару | до 31.07.2026 року включно, але не пізніше 5 робочих днів після надходження заявки від Замовника. Однією партією. |

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

| № | Вимога щодо товару | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Олива турбінна Тп-30* | л. | 1 000 |
|  | Запропонований до постачання товар Учасника повинен відповідати міжнародним класифікаціям на оливу ISO VG 46 |  |  |
|  | Найменування параметрів/одиниці виміру |  | Значення параметрів** |
| 1.1 | В’язкість кінетична, мм2/с, при 40 оС, |  | від 41,4 до 50,6 |
| 1.2 | Щільність при 20 0С, г/см3, не більше |  | 0,895 |
| 1.3 | Індекс в'язкості, не менше |  | 95 |
| 1.4 | Кислотне число, мг КОН на 1г оливи, не більше |  | 0,5 |
| 1.5 | Температура спалаху, визначається у відкритому тиглі, оС, не нижче |  | 190 |
| 1.6 | Температура застигання,оС, не більше |  | Мінус 10 |
| 1.7 | Стабільність проти окиснення: |  |  |
|  | - осад після окиснення,%, не більше |  | 0,01 |
|  | - кислотне число після окиснення, мг КОН на 1 г масла, не більше |  | 0,5 |
| 1.8 | Зольність базової оливи,%, не більше |  | 0,005 |
| 1.9 | Температура спалаху, визначається у відкритому тиглі, оС, не нижче |  | 190 |
| 1.10 | Температура застигання,оС, не вище |  | Мінус 10 |
| 1.11 | Вміст фенолу в базові оливі |  | відсутність |
| 1.12 | Масова частка механічних домішок |  | відсутність |
| 1.13 | Вміст води |  | відсутність |
| 1.14 | Стабільність проти окиснення в універсальному приладі: |  |  |
|  | - масова частка після окиснення ,%, не більше |  | 0,03 |
|  | - кислотне число після окиснення, мг КОН на 1 г масла, не більше |  | 0,40 |
| № | Вимога щодо товару | Од. вим. | Кількість |
| 2. | Олива індустріальна І-30А* | л. | 100 |
| 2.1 | Марка, модель товару, що пропонується до постачання |  |  |
| 2.2 | Назва виробника товару, що пропонується до постачання |  |  |
| 2.3 | Країна походження товару, що пропонується до постачання |  |  |
| 2.4 | Назва документа наданого учасником у складі пропозиції, який підтверджує відповідність технічних характеристик запропонованого товару вимогам тендерної документації |  |  |
| 2.5 | Запропонований до постачання товар Учасника повинен відповідати за міжнародними класифікаціями олива відповідає ISO VG 46 |  |  |
|  | Найменування параметрів/одиниці виміру |  | Значення параметрів* |
| 2.6 | Кінетична в’язкість, мм2/с, при 40 оС, |  | від 41 до 51 |
| 2.7 | Щільність при 20 0С, кг/м3, не більше |  | 890 |
| 2.8 | Кислотне число, мг КОН на 1г оливи, не більше |  | 0,05 |
| 2.9 | Температура спалаху, визначається у відкритому тиглі, оС, не нижче |  | 210 |
| 2.10 | Температура застигання, оС, не більше |  | Мінус 15 |
| 2.11 | Стабільність проти окиснення: |  |  |
|  | - збільшення смол, %, не більше |  | 3,0 |
|  | - прирощення кислотного числа окисленої оливи, мг КОН на 1 г масла, не більше |  | 0,40 |
| 2.12 | Зольність,%, не більше |  | 0,005 |
| 2.13 | Вміст механічних домішок |  | відсутність |
| 2.14 | Вміст води |  | Сліди |

*Учасник зазначає чітку назву запропонованого Товару згідно підтверджувальних документів.

**Учасник зазначає чіткі параметри яким відповідає запропонований Товар згідно підтверджувальних документів.

На підтвердження вищезазначених вимог Замовника, Учасник у складі тендерної пропозиції  подає за наявності відповідним чином завірену копію діючого Паспорт якості визначенний чинним законодавством на підтвердження якості запропонованого товару.

Місце поставки: Поставка товару здійснюється на умовах DAP –  склад Покупця (відповідно до вимог Міжнародних правил «Інкотермс-2010») за адресою: 57300, Миколаївська область, місто Снігурівка, Центральний склад УКРІ (поза межами населеного пункту)

Рік виготовлення продукції: 2025-2026р.,  не більше 12 міс. на дату поставки товару.

Заводська гарантія на товар (предмет закупівлі) має складати не менше 5 років з дати поставки товару.

Товар передається Замовнику одразу весь об’єм закупівлі.

Умови поставки:  Доставка товару,  що передається  на адресу Замовника, здійснюється за рахунок Учасника.