Додаток 2

до  Тендерної документації

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Код ДК 021: 2015:09210000-4 «Мастильні засоби»

(Олива турбінна ТП 30)

Орієнтовна вартість закупівлі – 130 000,00 грн.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

| № | Вимога щодо товару | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Олива турбінна Тп-30* | л. | 1 000 |
|  | Запропонований до постачання товар Учасника повинен відповідати міжнародним класифікаціям на оливу ISO VG 46 |  |  |
|  | Найменування параметрів/одиниці виміру |  | Значення параметрів** |
| 1.1 | В’язкість кінетична, мм2/с, при 40 оС, |  | від 41,4 до 50,6 |
| 1.2 | Щільність при 20 0С, г/см3, не більше |  | 0,895 |
| 1.3 | Індекс в'язкості, не менше |  | 95 |
| 1.4 | Кислотне число, мг КОН на 1г оливи, не більше |  | 0,5 |
| 1.5 | Температура спалаху, визначається у відкритому тиглі, оС, не нижче |  | 190 |
| 1.6 | Температура застигання,оС, не більше |  | Мінус 10 |
| 1.7 | Стабільність проти окиснення: |  |  |
|  | - осад після окиснення,%, не більше |  | 0,01 |
|  | - кислотне число після окиснення, мг КОН на 1 г масла, не більше |  | 0,5 |
| 1.8 | Зольність базової оливи,%, не більше |  | 0,005 |
| 1.9 | Температура спалаху, визначається у відкритому тиглі, оС, не нижче |  | 190 |
| 1.10 | Температура застигання,оС, не вище |  | Мінус 10 |
| 1.11 | Вміст фенолу в базові оливі |  | відсутність |
| 1.12 | Масова частка механічних домішок |  | відсутність |
| 1.13 | Вміст води |  | відсутність |
| 1.14 | Стабільність проти окиснення в універсальному приладі: |  |  |
|  | - масова частка після окиснення ,%, не більше |  | 0,03 |
|  | - кислотне число після окиснення, мг КОН на 1 г масла, не більше |  | 0,40 |

*Учасник зазначає чітку назву запропонованого Товару згідно підтверджувальних документів.

**Учасник зазначає чіткі параметри яким відповідає запропонований Товар згідно підтверджувальних документів.

На підтвердження вищезазначених вимог Замовника, Учасник у складі тендерної пропозиції  подає за наявності відповідним чином завірену копію діючого сертифікату якості та/або паспорту товару або інші документи визначенні чинним законодавством на підтвердження якості запропонованого товару.

Місце поставки: Поставка товару здійснюється на умовах DAP –  склад Покупця (відповідно до вимог Міжнародних правил «Інкотермс-2010») за адресою: 57300, Миколаївська область, місто Снігурівка, Центральний склад УКРІ (поза межами населеного пункту)

Рік виготовлення продукції: 2025-2026р.,  не більше 12 міс. на дату поставки товару.

Заводська гарантія на товар (предмет закупівлі) має складати не менше 12 місяців з дати поставки товару.

Товар передається Замовнику або одразу весь об’єм закупівлі, або окремими партіями.

Умови поставки:  Доставка товару,  що передається  на адресу Замовника, здійснюється за рахунок Учасника.